P R O V O Z N Í   Ř Á D
veřejného dětského hřiště ve sportovním areálu Dobšice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správce hřiště: Obec Dobšice
Odpovědný pracovník: starosta obce, tel.: 515 225 975, mobil: 724 173 680
Za úklid hřiště odpovídá: Obec Dobšice

Odpovědná osoba: Otmar Přibil,  tel.: 515 225 975, mobil: 728 890 314
Instalované herní prvky:  dvojvěžová sestava se dvěma skluzavkami, lanovým mostem, lezeckou stěnou a šikmou 

                                            rampou
                                            závěsná houpačka „ptačí hnízdo“
                                            vahadlová houpačka
                                            pískoviště 2 x 2 m s ochrannou plachtou
                                            pružinové houpadlo 2x (motýl, motorka)
1. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

· Po zjištění závady okamžité odstranění zjištěných event. nahlášených závad

· jedenkrát týdně (v pátek do 14 hod.) kontrola technického stavu a čistoty hřiště 
· odstranění zjištěných nedostatků
2. Péče o zeleň

· sekání trávy a úklid

· hrabání a úklid listí a dalších nečistot
3.
Údržba pískoviště

· kontrola stavu obrub pískoviště a osazení ochranné sítě, 

· 1x týdně přehrabání pískoviště 
· 1x ročně výměna písku: březen/duben (použít písek kopaný 0,4 mm)
· Úprava kačírku
4.
Provozní kontrola herních prvků
· provádí odpovědný správce hřiště každých 8 týdnů
5.
Roční revize herních prvků

· kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou nepřesahující období 12 měsíců

· a) případná oprava

· b) likvidace – výměna za nový

V Dobšicích dne:  28. prosince 2015

                                                                                  Ing. Jaroslav Jenšovský

                                                                                     starosta obce     
